| Разработано на основании: - постановление Главного государственного врача РФ от 09.12.2010г. №163 - СанПиН 2.1.3684-21 - СП 2.1.7.1386-03 - Федерального закона от 24.06.1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" - Закон Ставропольского края от 16 ноября 2009 г. N 81-кз "Об отдельных вопросах регулирования в области обращения с отходами производства и потребления" - Приказ министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края от 21.03.2016 N 104 "О Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору" |  |  |
| --- | --- | --- |

Схема организации обращения с медицинским отходами

ГБУЗ СК «КГСП»

| Категория опасности | Класс А эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам/ТБО | Класс Б эпидемиологически опасные отходы | Класс Г токсикологически опасные отходы (3-4 класс) |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры мероприятия |  |  |  |
| Качественный и количественный состав | Отходы, не имеющие контакта с биологически активными жидкостями пациентов, инфекционными больными. Бумажные полотенца. Канцелярские принадлежности, упаковка, мебель, инвентарь, потерявшие потребительские свойства, смет от уборки территории и т.д. (0,200-0,240м3 в сутки) | Инфицированные и потенциально инфицированные отходы. Материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и/или другими биологически активными жидкостями в том числе шприцы, колющий инструментарий, перчатки, маски, тампоны и др. См. приложение №2 (8-11кг в сутки) | Лекарственные, диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию. Ртутьсодержащие предметы, приборы, лампы (люминесцентные и др.) и оборудование. Отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения и другие. По необходимости. |
| Места образования | Лечебные помещения, административно-хозяйственные и подсобные помещения поликлиники. | Лечебные помещения, стерилизационные кабинеты, физиотерапевтический кабинет. | Лечебные кабинеты, аптечное помещение, административно-хозяйственные и другие помещения, гараж. |
| Нормативы образования медицинских отходов, разработанные и принятые в регионе (количество в сутки) | 0,200-0,240 м3 | 10-23 кг | Приборы, оборудование, предметы – по мере списания. Лампы систем освещения – по мере выхода из строя. Лекарственные средства – при истечении срока годности. |
| Потребность в расходных материалах и таре для сбора (замена из расчета: пакеты – 1 раз в смену/ не реже 1 раза в 8 часов, одноразовые контейнеры для сбора острого инструментария – не реже 72 часов). | Одноразовые пакеты – 223-250 шт. | Одноразовые пакеты – 22-30 шт. Одноразовые контейнеры для острого инструментария – 4-5 шт. | Одноразовые пакеты – по мере образования отходов. |
| Сбор и порядок отходов | Одноразовые пакеты белого цвета. Многоразовые баки с крышками и маркировкой «Отходы. Класс А», подлежащие мытью и дезинфекции. | Одноразовая мягкая (пакеты) и твердая не прокалываемая влагостойкая герметичная упаковка (баки, контейнеры) желтого цвета с маркировкой «Опасные отходы. Класс Б», код подразделения, название ЛПУ, дата и ФИО ответственного. | Лекарственные, диагностические и дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию – в одноразовую маркированную упаковку любого цвета, кроме желтого и красного. Герметичные емкости, цвет – кроме желтого и красного, с маркировкой «Отходы. Класс Г». |
| Порядок сбора и транспортирование по территории поликлиники | В герметичных многоразовых контейнерах, которые моются и дезинфицируются не реже 1 раза в неделю. | В герметичных многоразовых контейнерах, которые моются и дезинфицируются после каждого опорожнения. *Персонал, занятый транспортировкой, д.б. в спецодежде и СИЗ (перчатки, маска, фартук). | В герметичной твердой или мягкой упаковке (в зависимости от характера отходов). *Персонал, занятый транспортировкой, д.б. в спецодежде и СИЗ (рукавицы, при необходимости – респиратор, фартук). |
| Порядок сбора и транспортирование с территории поликлиники и утилизация | Вывоз на утилизацию автомашиной специализированного регионального оператора (по договору). | Биологически опасные жидкости: после дезинфекции – слив в централизованную канализацию. Одноразовый инструментарий и остальное – сбор, обезвреживание и утилизация отходов Б спецавтомашиной сотрудниками ООО «Шалфей» (по договору) по системе «сменяемых сборников». | Вывоз спецавтомашиной сотрудниками «Экотранс» на утилизацию (по договору) по мере накопления. |
| Кратность вывоза | 1 раз в сутки (ежедневно утром). | Еженедельно (по понедельникам). | По мере накопления. |
| Порядок и место временного хранения (накопления) | Контейнерные площадки | На местах образования: в подсобных помещениях недоступных для посторонних лиц. Контейнерная площадка. | Специально выделенные помещения без доступа посторонних лиц; до заполнения контейнера. |
| Условия и сроки временного хранения (накопления) | Контейнерные площадки с твердым покрытием. В одноразовой упаковке в контейнерах с крышкой и маркировкой «Отходы. Класс А». | На местах образования: раздельно от отходов других классов в одноразовых герметичных контейнерах желтого цвета с маркировкой «Отходы. Класс Б» инфицированные и потенциально инфицированные материалы – не более 8 часов, острый инструментарий в одноразовых контейнерах – не более 72 часов в естественных условиях. На контейнерной площадке (без доступа посторонних лиц): в герметичном контейнере желтого цвета с маркировкой «Отходы. Класс Б». | Специально выделенные помещения без доступа посторонних лиц; до заполнения контейнера. |
| Применение, способы обеззараживания, обезвреживания и удаления медицинских отходов | Нет | Обязательная химическая дезинфекция методом погружения в раствор дезсредства, разрешенного к применению в ЛПУ, на месте образования отходов (с отметкой о ней на упаковке). | Нет |
| Порядок действия персонала при нарушении целостности упаковки (рассыпании, разливании). | 1.Доклад ответственному лицу. 2.Внеплановая уборка на месте аварии. | 1.доклад ответственному лицу. 2.уборка и экстренная дезинфекция на месте аварии. 3.в случае получения работником травмы, потенциально опасной в плане инфицирования – меры экстренной профилактики, регистрация случая травмы в журнале учета биологических аварий. *К работам по обращению с медицинск5ими отходами класса Б не допускаются лица моложе 18 лет и не иммунизированные против гепатита В. | 1.Доклад ответственному лицу. 2.уборка и экстренная спецобработка (при необходимости) на месте аварии. 3.В случае получения работником травмы, потенциально опасной в плане инкорпорации токсических веществ – регистрация в журнале учета биологических аварий, осмотр врача-терапевта, который определит дальнейшие действия. |
| Организация гигиенического обучения персонала правилам эпидбезопасности при обращении с отходами. | Инструктаж при приеме на работу и затем ежегодно. Предварительный инструктаж (в особых случаях). Плановые и внеплановые занятия и проверки знаний по обращению с отходами. |  |  |
| Учет и контроль за движением отходов | 1.Технологический журнал учета медицинских отходов ЛПУ (в журнале указывается количество вывозимых единиц упаковки и/или вес отходов, сведения об их вывозе с указанием организации, производящей вывоз). 2.Документы, подтверждающие вывоз и обезвреживание отходов, выданные специализированными организациями, осуществляющими транспортирование и обезвреживание отходов. |  |  |
| Производственный контроль | Визуальная и документальная проверка: 1.количества расходных материалов (запас пакетов, контейнеров и др.), дезинфицирующих средств. 2.Обеспеченности персонала СИЗ, организации централизованной стирки спецодежды и регулярности ее смены. 3.Санитарного состояния и режима дезинфекции контейнерных площадок. 4.Соблюдения режимов обеззараживания/обезвреживания. 5.Регулярности вывоза отходов. |  |  |
| Ответственные по подразделениям | Согласно приказа |  |  |

Начальник хозяйственного отдела  Д.А. Лафазан