# ПРОГРАММА

# производственного санитарно-бактериологического контроля

# за стерильностью и внешней средой в ГБУЗ СК «КГСП» на 2026 год

| # N | # Виды контроля | # Методы контроля | # Объем исследований для разового отбора | # Кратность # лабораторных исследований | # Объем исследований # за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | # Эффективность # работы стерилизующей аппаратуры | # - химические тесты # - бактериальные # тесты | # ССШ 10*5 # Автоклав 3*5 | # Каждый цикл # 2 раза в год | # 100 шт # 30 шт |
| # 2. | # Исследование на стерильность | # -мед. инструментарий # мягкие материалы # -хирург. кабинет # -терап. отделение # -детское отделение # -детское отделение школьные кабинеты # - ортопед. отделение | # 55 | # 1 раз в квартал | # 220 |
| # 3. | # Бактериологический # контроль | # 1. смывы с объектов # окруж. среды на # БГКП и золотистый стафилококк # -хир.;-ЦСО; -т/о; -ортопед. # -д/отд. # 2.отбор проб воздуха # на золотистый стафилококк, плесневые и дрож. грибы # - хир. # - ЦСО # - Терап. отд # - детское отделение # - детское отделение школьные кабинеты # - ортопедическое отделение # - платное отделение # 3.дистилированная вода ЦСО | # 75 # 12 # 2 | # 2 раза в год по # 5 смывов # в кабинете # 2 раза в год # 2 раза в год | # 150 # 24 # 4 |
| # 4. | # Количество дез. средств | # - определение концентрации рабочих растворов # - мультидез (концентрат) # - Алмадез # - 6% перекись водорода | # 6 | # 2 раза в год | # 12 |
| # 5. | # Освещенность, излучение | # Курортный бульвар, 7 # № 14,13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, рентген кабинет, регистратура, # Ул. Широкая, 24 # № 1, 6, 8, 9, 10, 4, 11, 7, рентген кабинет, регистратура, кабинет заведующего # Ул. Набережная, д.43А, МБОУ СОШ №17, школьный стоматологический кабинет (при условии работы), # ул. Горького/ Р. Люксембург, д.27/44, МБОУ Лицей №4, # Школьный стоматологический кабинет (при условии работы). |  | # 1 раз в год |  |

# ПРОГРАММА

# ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И ВЫПОЛНЕНИЕМ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ (ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ) МЕРОПРИЯТИЙ

# в ГБУЗ СК «КГСП» на 2026 год

# ИНН: 2628015732						ФИО руководителя, телефон: Чекунов Андрей Александрович, 3-30-83

# - юридический адрес: 357700, г. Кисловодск, бульвар Курортный, 7

# - фактический адрес: 357700, г. Кисловодск, бульвар Курортный, 7; ул. Широкая, 24

# - фактический адрес: 357700, г. Кисловодск, ул. Горького, 27/ Р. Люксембург, 44

# - фактический адрес: 357700, г. Кисловодск, ул. Набережная, 43 А

# - лицензия на медицинскую деятельность:

# № ЛО41-01197-26/00318733 от 29 января 2018 года, срок действия - бессрочно

# - свидетельство о государственной регистрации права:

# № 26 АК 401102 от 01.12.2015 года, бессрочно, выдано УФСГРКК по СК

# Ответственным за осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий приказом №84 от 21 марта 2022 года назначена:

# медицинская сестра Шмайло Оксана Сергеевна

- П р о г р а м м а

(план) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

| Объект исследования (исследуемый материал) | Определяемые показатели | Периодичность контроля | Лица, проводящие производственный контроль | Нормативная документация | Отметка о выполнении (дата вып-я) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Производственные помещения

| Освещённость | Уровни искусственной освещённости; | 1 раз в 2 года | Аккредитованная организация Ответственный Зам гл. врача по мед. части Степанова С.О. Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А. | СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» | Протокол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вентиляция | Исследования эффективности работы общей и местной вентиляции и её технической исправности, наличие документации. Проведение очистки и дезинфекции вент. систем. | 1 раз в 2 года и после реконструкции, модернизации | Ответственный Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А. Зам гл. врача по мед. части Степанова С.О. | СанПиН 3.3686-21«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; СанПиН 41-01-2003; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» | Акт наладки Технический отчет |
| Сплит система | Исследования эффективности работы системы кондиционирования | 1 раз в 3 месяца (в период работы с мая по октябрь) | Ответственный Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А. |  |  |
| Шум (от работающего оборудования, в т.ч. вентиляционного), наружный шум | Уровни звука, звукового давления в октавных полосах и др. нормируемые показатели | 1 раз в год при наличии источников шума, при реконструкции, изменении технологии, после ремонта, замены и модернизации отдельных узлов, агрегатов | Аккредитованная организация Ответственный Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А. Зам. гл. врача по мед. части Степанова С.О. | СанПиН 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» | Протокол |

# Производственный контроль в рентгеновских кабинетах

| Индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы А Регистрация результатов измерений ИДК персонала | Нормируемые уровни излучения | Постоянно при проведении рентгенологических процедур 1 раз в квартал | Аккредитованная лаборатория Ответственный специалист по охране труда Корнеев А.С. | СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»; СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»; СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения» Ф3№3-Ф3 от 09.01.96г. «О радиационной безопасности населения»; Федеральный Закон от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Федеральный Закон от 25.01.2022г. №45-ФЗ «О лицензировании деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской организации) | Протокол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль мощности дозы излучения на рабочих местах персонала, в помещениях, смежных с процедурной |  | При технической паспортизации кабинета, получении сэз не реже 1 раза в 2 года | Аккредитованная лаборатория Ответственный Специалист по охране труда Корнеев А.С. |  | Протокол |
| Контроль состояния и защитной эффективности передвижных индивидуальных средств защиты | Поверка на свинцовый эквивалент | Не реже 1 раза в 2 года | Аккредитованная лаборатория Ответственный Специалист по охране труда Корнеев А.С. |  | Протокол |
| Контроль эксплуатационных параметров рентгенологического оборудования | Нормируемые уровни излучения | Текущий – постоянно Периодический в соответствии с СанПиН 2.6.1.1192-03 и 8.10 приложение 10 | Аккредитованная лаборатория, Ответственный специалист по охране труда Корнеев А.С., заведующий терапевтическим отделением №1 Каграманов Э.С., заведующий терапевтическим отделением №2 Гейвандов Ю.Г. |  | Протокол |
| Регистрация и учет дозовых нагрузок пациентов | Нормируемые уровни излучения | После каждого рентгенологического исследования | Рентгенолог-лаборант Ответственный Лещенко Г.А. |  | Таблица индивидуальных доз Журнал процедур Заключительный акт мед-комиссии по приказу №90/83 |
| Проведение медицинских осмотров персонала группы А |  | Предварительный при поступлении на работу; ежегодно | Специалист по персоналу Баранчук А.В. Ответственный Специалист по охране труда Корнеев А.С. Медицинская сестра Шмайло О.С. |  | Журнал |
| Инструктаж по технике безопасности и радиационной безопасности |  | Вводный – при поступлении Первичный – на рабочем месте Повторный – 2 раза в год Внеплановый – после аварийных ситуаций | Ответственный Специалист по охране труда Корнеев А.С. |  |  |
| Испытания устройства защитного заземления с указанием сопротивления растекания тока основных заземлите-лей. Проверка состояния сети заземления медицинского оборудования и установок, измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей | Нормируемые уровни | Не реже 1 раза в 2 года | Лицензированная организация Ответственный Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А. |  | Протокол акт отчет |

Производственный контроль в физиотерапевтическом кабинете.

| Источники неионизирующего излучения; каждый источник, каждое помещение, находящееся под воздействием (кроме маломощных источников в случаях, предусмотренных норматив по правовым документам) | Нормируемые уровни: постоянного магнитного поля; постоянного электрического (электро-статического) поля; переменного электромагнитного поля в диапазоне частот до 300 ГГц; инфракрасное излучение; ультрафиолетовое излучение; инфразвук; ультразвук; шум; вибрация | 1 раз в год | ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставропольском крае» Ответственный Специалист по охране труда Корнеев А.С., Медицинская сестра Шмайло О.С. | СанПиН 2.6.4115-25 «Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения» СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» | Протокол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое содержание помещений

| Санитарно-техническое состояние производственныхподсобных помещений | Состояние отделки поверхностей, внутридомовых инженерных сетей | 1 раз в месяц | Ответственный Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А. | СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» | Журнал санитарного состояния объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарное содержание помещений | Соблюдение периодичности проведения генеральных уборок | 1 раз в месяц (в помещениях особого режима – 1 раз в неделю) | Медицинская сестра Шмайло О.С., Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А. | СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; Федеральный закон от 30.03.1999г. №52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». | Журнал санитарного состояния объекта |
|  | Соблюдение кратности протирки стекол в оконных рамах | 1 раз в месяц (в помещениях особого режима – 1 раз в неделю) | Медицинская сестра Шмайло О.С. |  | Журнал санитарного состояния объекта |
|  | Состояние обеспеченности уборочным инвентарем, моющими и дез. средствами |  | Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А., Медицинская сестра Шмайло О.С. |  | Журнал санитарного состояния объекта |
|  | Наличие маркировочного уборочного инвентаря; раздельного для различных помещений; использования его по назначению; правильность хранения |  | Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А., Медицинская сестра Шмайло О.С. |  | Журнал санитарного состояния объекта |
| Организация и проведение ремонтных работ | Наличие гигиенических сертификатов (заключений) на применяемые строительные и отделочные материалы с указанием области применения в ЛПУ | При проведении ремонтных работ | Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А. | СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН 2.1.2.7.729-99 «Полимерные и полимерсодержащие материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности» | Журнал санитарного состояния объекта |
| Содержание территории, прилегающей к объекту | Благоустройство и санитарное содержание территории. Оборудование площадки для сбора мусора. Вывоз ТБО | 1 раз в месяц | Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А. | СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» | Журнал санитарного состояния объекта |
| Контроль за своевременностью сбора, условиями хранения и сроками сдачи на демеркуризацию отработанных ртуть-содержащих ламп |  | 1 раз в месяц | Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А. |  | Журнал санитарного состояния объекта |
| Организация бельевого режима |  | 2 раза в неделю | Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А. | СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» |  |

# Дезинфекционно-стерилизационный режим

| Химические средства для дезинфекции | Запас средств на месяц работы. Наличие сертификатов на применяемые препараты и методических указаний по их использованию. Определение расчётной годовой потребности дез. средств, учёт их получения и расхода в спец. журнале. Содержание действующих веществ. Соответствие рабочего раствора дезинфектанта заданной концентрации, | В ходе плановых и внеочередных проверок. Каждая партия (не менее одной пробы каждого вида). В ходе повседневной работы, при плановых и внеочередных проверках. | Медицинская сестра Шмайло О.С. | СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологического требования по профилактике инфекционных болезней»; МУК 42581-96 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Качество дезинфекционных работ | Медицинские кабинеты, стерилизационная, стоматологический кабинет – смывы с объектов внеш. среды (БГКП, золот.стафил., синегн.палочка, энтеробактерии) | 2 раза в год | Аккредитованная организация по договору Медицинская сестра Шмайло О.С. | СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» | протокол |
| Исследование воздушной среды | Стерилизационная (чистая половина): посевы воздуха (КОЕ, золотистый стафил.) | 2 раза в год | Аккредитованная организация по договору Медицинская сестра Шмайло О.С. | СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» | Протокол |
| Изделия медицинского назначения, медицинские инструменты | Качество предстерилизационной очистки от крови, жировых загрязнений, остатков моющих средств. Комплектность наборов. Нормы загрузки стерилизации. Лабораторный контроль стерильности мед. инструментария и перевязочного материала | Ежедневная постановка проб. Постоянно. При каждой загрузке. 1 раз в квартал | Аккредитованная организация по договору медсестры ЦСО отделений Каунова И.А., Балыкина И.П.,Бабаевская И.Ю., Мищенко Е.А., Дудник В.В. заведующий терапевтическим отделением №1 Каграманов Э.С., заведующий терапевтическим отделением №2 Гейвандов Ю.Г. Медицинская сестра Шмайло О.С. | ОСТ 42-21-2-85, МУ-287-113 от 30.12.98г. Письмо Роспотребнадзора от 13.04.2009г. №01/4801-9-32; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»; СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» | Протокол |

# Оборудование для стерилизации:

| Воздушным методом | Температура при стерилизации, время стерилизационной выдержки. Контроль измерительной аппаратуры. Зарядка термохиминдикатов. Определение эффективности сушки простерилизованных изделий. | Каждый цикл стерилизации. | Работающие с аппаратурой Балыкина И.П., Дудник В.В., Каунова И.А., Бабаевская И.Ю., Мищенко Е.А. Медицинская сестра Шмайло О.С. | Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов от 28.02.91г. №15/6-5. Методические рекомендации по повышению надежности стерилизационных мероприятий в ЛПУ по системе «чистый инструмент»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» | Журнал форма 257/у |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бактериологический контроль (спорами бактерий термофилюс) | 1 раз в 6 месяцев | Аккредитованная лаборатория Медицинская сестра Шмайло О.С. |  | Протокол |
| Паровым методом | Герметичность камеры стерилизатора | Ежедневно перед началом работы | Работающие с аппаратурой Балыкина И.П., Дудник В.В., Каунова И.А., Бабаевская И.Ю., Мищенко Е.А. Медицинская сестра Шмайло О.С. |  |  |
|  | Закладка термохимических индикаторов | Каждый цикл стерилизации |  |  |  |
|  | Температура при стерилизации, время стерилизационной выдержки | Каждый цикл стерилизации |  |  |  |
|  | Бактериологический контроль (спорами бактерий термофилюс) | 1 раз в 6 месяцев | Аккредитованная организация |  |  |
| Качество дератизационных работ | Изменение численности грызунов на объекте | 1 раз в 6 месяцев (если численность грызунов на объекте = 0) | ООО «Городской дез. отдел» Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А. | СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологического требования по профилактике инфекционных болезней» | Протокол |

| Качество дезинсекционных работ | Изменение численности на объектах членистоногих, имеющих санитарно-гигиеническое значение | 1 раз в 6 месяцев с мая по октябрь (если численность членистоногих на объекте = 0) | ООО «Центр гигиены и экспертизы» Начальник хоз. отдела Лафазан Д.А. | СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологического требования по профилактике инфекционных болезней» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеззараживание воздуха. | Контроль работы бактерицидных ламп. Учёт времени работы с регистрацией в специальном журнале. Измерение бактерицидной облученности. Соблюдение ТБ. | Ежедневно. 1 раз в год. Постоянно | Зам. гл. врача по мед. части Степанова С.О. Медицинская сестра Шмайло О.С. Аккредитованная организация | Р.3.5.1.4025-24 «Использование УФ бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» |  |

# Персонал:

| Условия труда персонала | Наличие гардеробных для верхней одежды, шкафов для спецодежды, санузлов, санитарных комнат, комнат персонала. Наличие специально выделенного времени для приема пищи | 1 раз в 2 месяца | Гл. врач Чекунов А.А., Специалист по охране труда Корнеев А.С. | Федеральный Закон от 28.12.2013г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие мед. книжек у сотрудников поликлиники с результатами медицинских осмотров, в том числе у студентов проходящих практику на базе учреждения. Своевременность про-хождения гигиенического обучения и аттестации у декретированного контингента |  | 1 раз в год | Медицинская сестра Шмайло О.С. Специалист по персоналу Баранчук А.В. | Приказ МЗ РФ № 29-Н от 28.01.2021г «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» |  |
| Контроль работы бактерицидных ламп. Учёт времени работы с регистрацией в специальном журнале. Измерение бактерицидной облученности. Соблюдение ТБ. |  | Постоянно | Медицинская сестра Шмайло О.С. | Р.3.5.1.4025-24 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологического требования по профилактике инфекционных болезней»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» |  |
| Составление и согласование списков:; проведение периодических медосмотров. Проведение медицинских осмотров персона-ла. Проведение проф. прививок в установленные сроки. Обследование подлежащего контингента на маркёры ПВГ, психиатрическое освидетельствование |  | Ежегодно Предварительный м/о при поступлении на работу Периодический м/о – раз в год Предварительный м/о при поступлении на, периодический 1 раз в 5 лет | Зам. гл. врача по мед. части Степанова С.О. Медицинская сестра Шмайло О.С. Специалист по охране труда Корнеев А.С. | Приказ МЗ РФ № 29-Н от 28.01.2021г «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», СанПиН 3.3686-21 | Заключительный акт медкомиссии по результатам ПМО, амбулаторная форма 025/у |

2. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению  производственного контроля

| № п/п | Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля | Ответственный исполнитель | Ф.И.О. | №, дата приказа, которым определена ответственность должностных лиц, сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение ответственных за осуществление санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и ведения производственного контроля | Главный врач | Чекунов А.А. | Приказ № 30 от 10.01.2013г |
| 2 | Назначение ответственных за осуществление сбора, хранения, утилизации медицинских отходов | Главный врач | Чекунов А.А. | Приказ №32 от 10.01.2013г |
| 3 | Распределение обязанностей между специалистами, осуществляющими производственный контроль за соблюдением санитарных норм и правил | Главный врач | Чекунов А.А. | Приказ №15 от 10.01.2013г |
| 4 | Разработка и утверждение должностных инструкций персонала | Главный врач | Чекунов А.А. | Ежегодно |
| 5 | Формирование на объекте инструктивно-методической базы (законодательство Российской Федерации в области обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, государственные стандарты, официально изданные санитарные нормы и правила, инструкции и другие инструктивно-методические документы.) | Зам. гл. врача по мед. части | Степанова С.О. | При создании объекта, обновление при издании новых санитарных правил |
| 6 | Гигиеническая оценка системы вентиляции объекта ЛПУ. Дезинфекция и очистка систем вентиляции и кондиционирования воздуха | Начальник хоз. отдела | Лафазан Д.А. | При создании объекта, после проведения реконструкции, 1 раз в год |
| 7 | Анализ состояния санитарно-эпидемиологической обстановки на объекте | Зам. гл. врача по мед. части | Степанова С.О. | Постоянно |
| 8 | Организация необходимых лабораторных исследований и испытаний осуществляемых юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) самостоятельно, либо с привлечением лаборатории, аккредитованной в установленный срок. Составление графика исследований. | Медицинская сестра Специалист по охране труда | Шмайло О.С. Корнеев А.С. | По схеме |
| 9 | Организация первичных и периодических осмотров. Контроль наличия у сотрудников поликлиники личных медицинских книжек, правильности их оформления, в том числе психиатрического освидетельствования. Соблюдение периодичности объема медицинских исследований. В том числе с составлением перечня должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам. | Медицинская сестра, специалист по персоналу | Шмайло О.С. Баранчук А.В. | Немедленно |
| 10 | Представление информации о результатах производственного контроля с ТОТУ Роспотребнадзора по их запросам | Медицинская сестра | Шмайло О.С. | Немедленно |
| 11 | Гигиеническая оценка соблюдения в лечебно-профилактическом учреждении дезинфекционно-стерилизационного режимов. | Медицинская сестра | Шмайло О.С. | Постоянно |
| 12 | Организация и проведение дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий на территории объекта, осуществляемых юридическим лицом (индивидуальных предпринимателем) самостоятельно, либо с привлечением аккредитованной в установленном порядке организации. | Начальник хоз. отдела Зам. гл. врача по мед. части Медсестра | Лафазан Д.А. Степанова С.О. Шмайло О.С. | Постоянно |
| 13 | Создание запаса дез. средств, приобретение и проверка работы стерилизующей аппаратуры | Медицинская сестра | Шмайло О.С. | Постоянно |
| 14 | Контроль качества проведения дезинфекционных мероприятий. | Медицинская сестра | Шмайло О.С. | Постоянно |
| 15 | Организация контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами | Начальник хоз. отдела | Лафазан Д.А. | Постоянно |
| 16 | Создание для персонала условий труда, соответствующих трудовому законодательству, санитарным нормам и правилам. В том числе для соблюдения правил личной гигиены | Главный врач | Чекунов А.А. | При создании объекта |
| 17 | При выявлении на объекте нарушений санитарных правил принимать меры, направленные на их устранение, в том числе: приостанавливать либо прекращать деятельность объекта; Информировать ТОТУ Роспотребнадзора о случившемся, в том числе о мерах, принятых по устранению нарушений санитарных правил. | Главный врач Зам. гл. врача по мед. части | Чекунов А.А. Степанова С.О. | Немедленно |
| 18 | Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в зависимости от специфики осуществляемой деятельности, выполняемой работы и оказываемой услуги. | Зам. гл. врача по мед. части | Степанова С.О. | По необходимости |
| 19 | Определять меры по привлечению к ответственности за невыполнение положений плана санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. | Главный врач | Чекунов А.А. | При выявлении |

3. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам:

Декретированный контингент

| Профессия | Виды обследований и исследований | №№ приказа, санитарных правил | Кол-во человек | Кратность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лица, имеющие контакт с биологическими жидкостями человека: врачи-стоматологи, зубные врачи, медицинские сестры | Обследование на маркеры вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекцию | ## Приказ МЗСК №29-н от 28.01.2021г. «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью 4 статьи 213 ТК РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; приказа МЗ РФ от 16.08.1994 г. №170 «О мерах по совершенствованию профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации», приказа МЗ РФ от 08.11.2012 № 689н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;ФЗ №38 от 30 марта 1995 года «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека ВИЧ-инфекции» и реализации постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.02.2012 г. № 16 «О неотложных мерах по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации», приказа МЗ РФ от 30 октября 1995г. № 295 «О введении в действие правил проведения обязательного медицинского освидетельствования на ВИЧ и перечня работников отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, которые проходят обязательное медицинское освидетельствование на ВИЧ», законом Российской Федерации от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака или потребления никотин содержащей продукции»; законом Российской Федерации от 30.03.1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020г. № 44 «Об утверждении СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; СанПиН3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологического требования по профилактике инфекционных болезней», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологического требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» | ВГ «В»-66 Гепатиты-66 ВИЧ – 66 | 1 раз в год |
|  | Прививки против ВГ «В» |  | 4 | При поступлении По графику |
| Для всех работников | Обследование на туберкулез | ФЗ № 77-ФЗ от 18.06.2001г. «О предупреждении и распространения туберкулеза в РФ», Приказ МЗ РФ № 29-Н от 28.01.2021г «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» | 97 | 1 раз в год |
|  | Обследование гинеколога | Приказ МЗ РФ № 29-Н от 28.01.2021г «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» | 53 | 1 раз в год |
|  | Прививки против дифтерии, столбняка, кори, гриппа | Приказ МЗ РФ №1122-н от 06.12.2021г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» | По графику Весь персонал | В соответствии с календарем прививок |

4. Перечень осуществляемых работ, услуг выпускаемой продукции, подлежащих санитарно-гигиенической проверке, сертификации, лицензированию:

- Медицинская деятельность

-  Работа с источниками ионизирующего излучения

-  Дезинфекция

5. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством  по вопросам, связанным с  осуществлением производственного контроля:

- санитарно-гигиенические заключения на виды деятельности (медицинской, работу с источниками ионизирующих излучений), дезинфекцию.

- Личные медицинские книжки работников декретированного контингента с результатами медицинских осмотров, лабораторных исследований, аттестации гигиенических знаний.

- Заключительный акт по результатам периодического осмотра.

-Результаты производственного контроля (протоколы лабораторного контроля по всем видам исследований с заключениями).

- Журналы учета работы стерилизаторов (воздушного, парового (автоклава) – форма 257/у

- Журнал учета качества предстерилизационной обработки – форма 366/у

- Журнал учета контроля активности дез. средств.

- Сертификаты, МУ, инструкции по применению на дез. средства.

- Журнал учета аварийных биологических ситуаций

- Журнал регистрации и контроля бактерицидных установок (согласно Р 3.5.1904-04).

- Договоры на вывоз мусора.

- Договор на утилизацию медицинских отходов

- Договор и накладные о сдаче отработанных люминесцентных и бактерицидных ламп

- Договор на провидении работ по дезинсекции и дератизации

- Журнал учета индивидуальных доз облучения (рентген кабинет).

6. Перечень работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для работников

| По факторам вредности: | Кол-во человек | Кратность |
| --- | --- | --- |
| - по биологическому фактору - работа с аллергенами, компонентами крови, препаратами крови, ИМП, с инфицированным материалом, материалом зараженным или подозрительным на заражение микроорганизмами 3-4 групп патогенности и т.д., проведение парентеральных манипуляций, хирургического вмешательства, обработка медицинского инструментария м т.д. | 65 | 1 раз в год |
| - по химическому фактору: - работа с препаратами, содержащими хлор, бром, йод, органические кислоты и др. - работа с дез. средствами | ___ | 1 раз в год |
| - Электромагнитное поле широкополосного спектра частот ПВН - пользователи ЭВМ | 8 | 1 раз в 2 года |

7. Мероприятия, предусматривающие меры безопасности медицинских работников

Предусмотренные следующие меры защиты персонала:

- медицинские халаты

-шапочки

-очки

-защитные экраны

- маски

-резиновые перчатки

- медицинские аптечки на случай биологической аварии

- вакцинация групп риска простив гепатита В,

- прививки против дифтерии

- прививки против столбняка

- прививки против кори

- прививки против гриппа (ежегодно в период с 1 сентября по 1 декабря)

8. Мероприятия по контролю за размещением и обезвреживанием отходов производства и потребления, твердых бытовых отходов

| № п/п | Наименование отходов | Место сбора и хранения | Способ вывоза, утилизации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Медицинские отходы класс «Б» | Складское помещение для отходов класса «Б» | ООО «Шалфей» |
| 2. | Медицинские отходы класс «А», ТБО | Мусорный контейнер | ООО «ЖКХ» |
| 3. | Медицинские отходы класс «Г» | Складское помещение | ООО «Эко-Транс» |

9. Перечень возможных аварийных ситуаций,

связанных с угрозой санитарно-эпидемиологического благополучия населения в ситуациях, при возникновении которых осуществляется информирование ТОТУ Роспотребнадзора, населения, органов местного самоуправления:

- выявление случаев заболеваний (смерти) или подозрения на заболевание (согласно Перечня инфекционных, паразитарных заболеваний и необычных реакций после применения медицинских иммунологических препаратов, на которые представляются внеочередные донесения)

- чрезвычайные ситуации (согласно Перечня пищевых отравлений)

-  аварийные ситуации на водопроводных сетях, прекращение подачи холодной и горячей воды;

- аварийная ситуация на внутренних и наружных сетях канализации

- аварийные ситуации на электросетях

- прекращение вывоза мусора.

10.   Дезинфекционные и дератизационные мероприятия, барьерная акарицидная обработка прилегающей территории, комплекс мероприятий по борьбе с сорной и карантинной растительностью на собственной и прилегающей территории.

| № п/п | Наименование мероприятий | Место проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дезинфекционные и дератизационные мероприятия | Помещения стоматологической поликлиники | ООО «Городской дез. отдел» |
| 2. | Борьба с сорной и карантинной растительностью (амброзией) | Прилегающая и закрепленная территория | ГБУЗ СК «КГСП» |

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

| Объект исследования | Точка (место) замера или отбора | Наименование исследований | Методы и методики | Исполнитель | Кол-во проб, измерений и кратность выполнения | Методика проверки условий деятельности, обоснование | Результативность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смывы на наличие БГКП, золотистого стафилококка, синегнойной палочки | Технологическое, медицинское оборудование, дистиллированная вода, кабинеты | Бактериологический анализ смывов на БГКП и др. патогенные микроорганизмы | СанПиН 2.1.3678-20 СанПиН3.3686-21; МР 310346-24 | Аккредитованная лаборатория | 2 раза в год | МУК 42581-96 СанПиН 2.1.3678-20 | Отсутствие роста золотистого стафилококка, синегнойной палочки, бактерий группы кишечной палочки, число неудовлетворительных анализов менее 3% |
| Дез. растворы | Ёмкости для приготовления дез. растворов | Определение концентрации дез. раствора | Согласно МУ ГОСТа экспресс-метод или метод лабораторного тестирования исследуемого раствора | Аккредитованная лаборатория | 2 раза в год | Приказ МЗ РФ №344 от 10.11.2002г. | Кол-во неудовлетворительных анализов не >5% |
| Воздух помещений | Помещения ЛПУ, согласно класса чистоты, предназначени: ЦСО, процедурный кабинет, стомат. кабинет | ОМЧ, золотистый стафилококк, наличие плесневых и дрожжевых грибов | СанПиН 2.1.3678-20; ГОСТ Р 59293-2021 | Аккредитованная лаборатория | 2 раза в год | СанПиН 2.1.3678-20; ГОСТ Р 59293-2021 | Для 1 кл. чистоты не>200 не>200 во время Для 2 кл. не>500 не >750 во время для 3 кл. не >750 не>1000 во время для 4 кл. неопред. кол-во дрожжевых грибов – не должно быть |
| Материал на стерильность | ЦСО | Определение стерильности мед. инструментария, перевязочного мягкова материала | Приказ №720 Приказ №181 | Аккредитованная лаборатория | 1 раз в квартал | СанПиН 2.1.3678-20 | Отсутствие роста микроорганизмов |
| Электромагнитные излучения | Рабочие места в ПЭВМ | ЭМП, ЭСП |  | Аккредитованная лаборатория | 1 раз в год | СанПиН 2.1.3678-20 СанПиН3.3686-21; | Соответствие гигиеническим нормативам |
| Освещенность | На рабочих местах | Уровни искусствен-ной освещенности | СНиП 23-05-95 | Аккредитованная лаборатория | 1 раз в 1 года | СанПиН 2.1.3678-20 СанПиН3.3686-21; | Соответствие гигиеническим нормативам |