Инструкция по эксплуатации поломоечной машины Nilfisk BR755/855. Версия 2а

Введение

Функция «Автомат» – все включается одной кнопкой – теперь отсутствует. После длительных консультаций с сервисами было принято решение – не усложнять алгоритм. Отныне моторы щеток и вакуумный мотор управляются отдельно.

§1. Включение машины

- Предварительные условия: Оператор включил Ключ и сидит на сиденье (микрик замкнут).

- Лифт щеток включается Вверх до размыкания верхнего микрика положения в приводе. Длительность подъема лифта щеток около 15 сек. Затем еще через 3 сек напряжение с лифта щеток снимается. Это напряжение может оставаться на разъеме еще несколько секунд, т.к. оно не влияет на процесс из-за разомкнутого верхнего микрика.

- Лифт сквиджа поднимается вверх в течение примерно 10 сек.

- Мотор щеток и мотор Вакуум выключены.

- Машина просто стоит.

- Дисплей показывает:

-WATR/Water/Вода в баке грязной воды 0 – 100% (если датчик уровня отсутствует, то всегда 0%),

- CHRG/Charge/Заряд АКБ = 100% или меньше,

- FRWD/STOP/BACK – Forward/STOP/Back – Вперед/Стоп/Назад.

§2. Нажатие кнопки Сквидж\Пылесос

1. Сквидж опускается в течение примерно 5 сек и затем включается Вакуумный мотор.

2. Моторы щеток еще не включены. Вода тоже не включена.

3. Машина ждет нажатие на Педаль скорости. Оператор нажимает педаль скорости, машина едет, собирает грязную воду. Оператор отпускает Педаль в ноль скорости - машина останавливается. Затем через примерно 10 сек выключается Вакуум – мотор и поднимается сквидж. Пояснение: 10 сек нужно, чтобы остаток грязной воды вытянулся из шланга и ушел в бак грязной воды. Машина стоит и ждет команду.

§3. Нажатие кнопки Щетка

1. В положении Стоп нажатие этой кнопки опустит лифт щеток вниз. Щетки выключены, воды нет.

Машина стоит и ждет нажатие педали Вперед.

2. Оператор нажимает педаль скорости Вперед - машина едет, щетки включаются, вода подается. Едем, моем.

3. Вакуум включается отдельной кнопкой Вакуум\Пылесос по §. 2.

4. В положении Назад. Включается звуковой сигнал Горн, оба лифта идут вверх, щетки выключаются. Мотор Вакуум выключается через 5 секунд.

5. Едем назад.

§4. Расход воды

Расход воды регулируется кнопками +Вода и –Вода и соответствует количеству светодиодов на кнопке:

1 светодиод – расход воды 40%,

2    – 60%,

3    – 100%

§5. Выключение машины

1. Оператор выключает Ключ.

2. Выключаются оба мотора щеток, Вакуумный Мотор и выключается расход воды. Оба лифта поднимаются вверх.

3. Гаснет дисплей и подсветка кнопок.

4. Машина не может ехать (это выполняется аппаратно штатной схемой машины).

§6. Безопасность эксплуатации

1. Если оператор отпускает педаль в Нейтраль, то моторы щеток (и вода) выключаются, чтобы не протереть пятно в полу. Затем через 10 сек (см. §. 2.3) выключается вакуумный мотор. Оба лифта поднимаются. Машина стоит, не работает и ждет нажатия на педаль, чтобы возобновить работу.

2. Если оператор встает с сиденья (микрик размыкается), то машина останавливается, все моторы и вода отключаются, лифты поднимаются. Лифт сквиджа при этом поднимается через штатные 10 секунд. Дисплей и кнопки светятся. Для продолжения работы опнратор должен сесть и нажать на педаль.

§7. Типовые неисправности

- Новую панель поставили – машина не едет. Возможно, неисправен контроллер движения Curtis 1228. Проверка  - отключите разъемы от Панели – машина может ехать без Панели, но на минимальной скорости, предустановленной в SetUp. Если машина опять не едет, то неисправен контроллер движения Curtis 1228 или стерлись угольные щетки в моторе хода.

Примечания.

- В положении «Выключено» напряжение АКБ не отключается от Панели управления. Ключ выключает

только дисплей и исполнение команд с клавиатуры. Будьте осторожней!

- При первом подключении к аккумулятору Панель ведет себя нелогично и не соответственно Алгоритму.

Это только в первый раз. Потом будет работать по Алгоритму.

Ремонт и сборка электроники в клининге. ИП Самсонов В. Тел 9096655259. E—mail: RH55@ya.ru

Адрес документа: www.sviper.ru/ПанельNlfiskBR755

Версия 2b. 24.12.2025 г. г.

Мытищи Московской обл.